紫外线光疗仪参数

- 1、采用PHILIPS进口100W大功率灯管，采用全身高强度照射。

- 2、运用微处理器控制辐照强度和辐照时间，确保了控制精度，提高了治疗的准确性、一致性；又可兼顾传统的时间控制经验方式，以方便医护人员的掌握。

- 3、辐照过程中，液晶显示屏实时监控设定的辐照剂量转换成的辐照剩余时间，并可显示设定的辐照剂量和辐照强度值，方便医护人员随时监控设备运行状态。

- 4、机器前后都有“急停”按钮，以方便病人及医护人员操作。

- 5、灯管内均装有排气风扇，确保辐照室内通风良好和温度适当。

6、灯管类型:TL100W/01 数量≥10  波长范围: 311～313nm

7、配备手持光疗仪加强局部小面积皮损治疗

8、配有医用放大镜做伍德灯检查；

9、输入电压/频率：220V±10%/50Hz

10、输入功率:≤1500VA

11、有效辐照面积：175*85cm2

12、使用环境温度： 10℃ ～30℃

13、使用环境湿度：45%～75%

14、电源需要的保险电流：16A

15、重    量:≤ 110Kg