高压注射器技术参数

1. 规格:双筒注射  保温

2. 针筒容量:造影剂50毫升,盐水50毫升

3. 注射速度:0.1--10ml/sec  0.1ml/sec增量

4. 安全压力预设:压力限制    325psi

5. 自助吸药速率：8ml/s    针筒容量:200ml

最大注药相位    6

自动快进最大速率：9.9ml/s

排气速率：1.0--9.9ml/s

注射延时:≥300sec

6.存储注射程序    100

7. 驱动模式:无磁超声马达

8. 智能化自动计算功能

9. 交流电直接供电,光纤联接

10. 集成式KVO功能:KVO可自动开关

11. 要求具有自动压力校准功能

12. 要求具有过压报警功能

13.具有中文操作手册,完备的技术和维修资料

14. 负责设备的安装调试及用户培训