全景机参数

- 主要用于口腔科成人、儿童患者的颌面部左半边、右半边、前侧、TMJ开闭口、上颌窦等八种拍摄模式的X线医学诊断及辅助治疗。

2、主要特点：

2.1完全数字化电脑操作界面：设备无操控面板，拍摄模式选择、曝光条件选择、影像预览等由电脑显示器显示，GUI图型控制所有操作；

﹡2.2 固定头锁+三激光束定位（面对面开放式定位），医生面对患者使定位更准确；终端用户软件为网络版，可免费增加客户端，版本免费升级；

2.3中文软件操作系统，界面使用简捷方便。并可控制数字牙片、口腔内窥镜，进行各种图像处理；

﹡2.4设备配置1个CCD传感器，全景使用独立的CCD传感器接收，无需插拔；

2.5根据种植功能能任意设定种植体参数；能形成等比例模拟种植的图像直接显示在显示屏上或数字化全景图片，在屏上能进行360°旋转，模拟种植效果逼真，方便医患交流；

2.6能多窗口显示不同影像，亮度，对比度，伽玛值调节、并能各种画图等图像处理；有影像信息备忘录入，人性化搜索方式功能。（可按病历编号、姓、名、拍摄日期、拍摄类型搜索）；

﹡2.7全景机终端软件为中文版本（非汉化），必须具备模拟种植功能、美白牙前后对比功能，及模拟修复冠功能（需交货时候演示验收）。

3、技术参数规格：

3.1管电压可调范围：50～90kV；

3.2管电流可调范围：4～10mA；

3.3电源：110/230VAC±10%,50/60Hz；

3.4焦点大小：≤0.5*0.5mm；

4、拍摄时间：

全景  高清模式：13.5 S  标准模式：10.1 S

TMJ  高清模式：6.1 S   标准模式：4.6 S

5、 传感器；

5.1 传感器类型:Cmos传感器(非影像增强器,体积小巧，厚度≤10CM)

5.2像素尺寸大小：100um；

5.3图像灰度：14bits；

6、全景模式：

6.1X线控制：50～90KV，4～9mA；

6.2感光区域(mm): 6x150

﹡7. 	由于该设备为高精端产品，为保证能提供方便快捷的售后服务，厂家在贵阳有售后服务工程师常驻。