超声喷砂牙周治疗仪参数

1、网电源输入: -220V 50Hz,输入功率: 88VA

2、主机输入: ~25V 50HZ 2.8A

3、输出的尖端主振动偏移(最大功率): 90um， 偏差:土 50%

4、输出的尖端振动频率: 30 士 5kHz

5、输出的半偏移力(最大功率): 5N 偏差:士 50%

6、尖端输出功率: 3W~20W

7、主机保险: T5AH 250V

8、电源适配器保险: T1.0AL 250V

9、进水压力: 1bar ~5bar (0.1MPa ~0.5MPa)

10、 进气压力: 5.5bar~ 7.5bar (0.55MPa ~0.75MPa)

11、喷砂系统出水水温: 0~45℃

12、主机重量: 2.75Kg

13、主机尺寸:长*宽*高 330mm*280mm*120mm

特点：

1、集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。

2、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

3、前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。

4、工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

5、三段式手柄设计，有效防堵

6、双水路切换

7、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

8、自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

9、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

10、喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

11、粉罐采用侧锥形结构，出砂稳定。

12、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在 134℃高温和 0.22MPa 高压环境中进行灭菌处理。

13、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁。