智能蜡疗仪技术参数

1、电源：AC220V±10% 50±1Hz。
2、设备最大功率：3500VA。
3、熔蜡槽温度范围：60～99℃。

4、恒温箱温度范围：46～80℃。

5、温控误差：±2℃。
6、熔蜡槽容积：不小于80 L。
7、恒温箱容积：不小于180 L。
8、外形尺寸：700×740×1530mm，允差±20%。

9、蜡盘尺寸：490×400×21mm，允差±20%。

10、工作环境温度：5℃～35℃。
11、消毒方式：双重消毒功能，高温及智能紫外线消毒。   
12、过滤装置：双重不锈钢滤网，密目网50目。   
13、蜡饼数：共计15盘，盘数选择每5盘递增。
14、饼厚度：蜡饼厚度在1级（10mm）、2级（15mm）、3级（20mm）三级可调。
15、不小于8寸液晶触摸屏，高清显示。

16、化蜡方式：无水化蜡。

17、假期智能：预约功能可以设定任意时段制饼完成时间。

18、结构材料：模块式框架结构，全304 #高端不锈钢制作+冷板喷塑。

19、放蜡时间：满盘制饼≤ 3 min。

20、全自动定义：融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、开关机等均为自动完成，无需借助人工完成。